INSTALLATION INTERACTIVE

CR10S + Raspberry Pi + OctoPrint

CAHIER DES CHARGES

Technique et Fonctionnel

| Festival | Festival du Peu 2026 |
| --- | --- |
| Lieu | Le Broc, Alpes-Maritimes (06) |
| Dates | 29 mai - 21 juin 2026 |
| Artiste | Frere (Nice) |
| Pilotage technique | A distance (Vietnam) |
| Version | v1.0 - Avril 2026 |
| Statut | Document de travail interne |

# 1. Contexte et Vision Artistique

## 1.1 Cadre du projet

Le Festival du Peu est un parcours d'art contemporain annuel dans les rues et espaces publics du village du Broc (Alpes-Maritimes). Le theme 2026 est 'Repetition Generale', ancrant le projet dans une reflexion sur la repetition, la machine et le geste.

Ce projet s'inscrit dans cette thematique : une imprimante 3D CR10S, machine de repetition par excellence, devient une oeuvre interactive ou le visiteur est l'operateur.

## 1.2 Concept

L'installation transforme une imprimante 3D Creality CR10S en objet artistique pilotable par le public. Les visiteurs, via une tablette tactile fixee au meuble ou leur propre telephone, peuvent :

- Declencher des mouvements choreographies de la tete d'impression

- Actionner les ventilateurs et elements mecaniques

- Interagir avec la machine en temps reel

La machine ne produit rien : elle performe. Le mouvement est l'oeuvre.

## 1.3 Equipe

| Artiste / porteur | Frere - Nice, France |
| --- | --- |
| Technique / dev | A distance - Vietnam |
| Communication | Telephone / WhatsApp / Claude Chat |
| Intervention sur site | Frere + support remote |

# 2. Architecture Technique

## 2.1 Schema general

L'architecture repose sur un Raspberry Pi 3B+ comme cerveau central, OctoPrint comme middleware de controle, et la CR10S comme actionneur physique.

| Composant | Reference | Role |
| --- | --- | --- |
| Cerveau | Raspberry Pi 3B+ | Heberge OctoPrint, gere le reseau, interface visiteurs |
| Imprimante | Creality CR10S | Actionneur principal : axes X Y Z, ventilateurs, corps chauffant |
| Ecran | 7" HDMI tactile 800x480 | Interface visiteur fixee au meuble (mode kiosk) |
| Logiciel | OctoPrint (OctoPi) | Middleware entre Pi et CR10S via USB serie |
| Interface visiteur | Plugin TouchUI | UI tactile simplifiee pour public non technique |
| Acces distant | OctoEverywhere | Acces admin depuis telephone (Vietnam ou Nice) |
| Capteur | Detecteur d'appui GPIO | Declenchement choreographie par contact physique |
| Reseau | WiFi festival / routeur dedié | Connexion tablette, telephones visiteurs, admin |

## 2.2 Flux de donnees

Telephone/Tablette (WiFi) --> OctoPrint (Pi) --> Firmware Marlin (CR10S) --> Moteurs / Ventilateurs / Sondes

Le sens inverse (telemetrie) : CR10S --> OctoPrint --> Interface web (temperatures, position, etat)

# 3. Specifications Fonctionnelles

## 3.1 Profils utilisateurs

Le systeme distingue deux profils avec des niveaux d'acces et des interfaces differentes.

### Profil VISITEUR

- Tablette fixee au meuble (connexion permanente, compte visiteur)

- Telephone personnel via WiFi du festival (meme compte visiteur)

- Interface : TouchUI simplifie avec boutons nommes en francais

- Acces limite : mouvements predetermines, choreographies, ventilateurs

- Aucun acces aux reglages systeme ou temperatures

### Profil ADMIN

- Frere sur place via son telephone (compte admin local)

- Pilotage technique depuis Vietnam via OctoEverywhere (compte admin)

- Interface : OctoPrint complet avec tous les controles

- Acces : tous les parametres, G-code libre, upload de fichiers, arret d'urgence

## 3.2 Matrice des acces

| Fonctionnalite | Visiteur tablette | Visiteur telephone | Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| Lancer une choreographie | Oui | Oui | Oui |
| Jog axes X / Y / Z (plage limitee) | Oui | Non | Oui (complet) |
| Activer / couper ventilateurs | Oui (on/off) | Non | Oui |
| Voir temperature en temps reel | Non | Non | Oui |
| Corps chauffant / extrudeur | Non | Non | Oui |
| Upload fichier G-code | Non | Non | Oui |
| Arrêt d'urgence | Oui | Non | Oui |
| Reglages OctoPrint | Non | Non | Oui |
| Voir flux camera (si active) | Oui | Oui | Oui |
| Acces terminal serie | Non | Non | Oui |

# 4. Specifications Techniques

## 4.1 Materiel

### Raspberry Pi 3B+

- OS : OctoPi (Raspberry Pi OS + OctoPrint pre-installe)

- RAM : 1GB - suffisant pour OctoPrint + TouchUI

- Stockage : carte SD 16GB minimum (recommande 32GB)

- Alimentation : 5V 3A via adaptateur dedie (ne pas partager avec CR10S)

- Connectivite : WiFi integre + port USB pour liaison CR10S

### Imprimante CR10S

- Firmware : Marlin (version stock ou mise a jour recommandee)

- Connexion Pi : cable USB-B vers USB-A

- Port serie : /dev/ttyUSB0 | Baudrate : 115200

- Fins de course : maintenir branches pour securite

- Corps chauffant : desactiver thermique si pas d'extrusion (commande M302 S0)

### Ecran tactile 7" HDMI

- Resolution : 800 x 480 pixels

- Connexion : HDMI fixe + USB pour le tactile

- Mode : navigateur Chromium en kiosk (plein ecran automatique)

- URL ciblee : http://localhost:80 (OctoPrint + TouchUI)

## 4.2 Stack logicielle

| OctoPi | Image complete Raspberry Pi avec OctoPrint pre-installe |
| --- | --- |
| OctoPrint | Serveur web de controle d'imprimante 3D (port 80) |
| Plugin TouchUI | Interface tactile optimisee visiteurs (Plugin Manager) |
| Plugin OctoEverywhere | Tunnel securise pour acces admin a distance |
| Plugin Custom Controls | Creation de boutons choreographies nommes |
| Chromium kiosk | Navigateur en mode plein ecran sur ecran tactile |
| Marlin Firmware | Firmware CR10S, interprete les commandes G-code |

## 4.3 Reseau

- Le Pi et la tablette doivent etre sur le meme reseau WiFi

- Prevoir un routeur/point d'acces dedie si le WiFi du festival est instable

- Acces visiteur telephone : http://[IP-du-Pi] sur le reseau local

- Acces admin distant : via OctoEverywhere (URL publique chiffree)

- Nom reseau recommande affiché sur le meuble : ex. 'Repetition-Generale'

- Securite : mot de passe WiFi affiché (acces visiteur voulu)

# 5. Choreographies et Interactions

## 5.1 Principe

Les choreographies sont des sequences G-code pre-programmees, chargees dans OctoPrint et declenchables via des boutons nommes. Chaque choreographie porte un nom poetique accessible aux visiteurs.

## 5.2 Choreographies prevues

| Nom bouton | Mouvement | Effet |
| --- | --- | --- |
| Eveil | Homing XYZ lent | La machine se calibre, revient a elle-meme |
| Oscillation | Va-et-vient X lent et regulier | Mouvement pendulaire hypnotique |
| Spirale | Trajectoire helicoidale Z+XY | Montee en spirale jusqu'en haut |
| Souffle | Ventilateurs uniquement on/off | Respiration mecanique |
| Retour | G28 origine douce | Retour au repos, fin de sequence |
| Geste libre | Jog manuel axes X Y Z | Visiteur guide la tete avec les fleches |

## 5.3 Declenchement physique (GPIO)

- Un detecteur d'appui est connecte sur un pin GPIO du Pi

- Le contact physique sur l'oeuvre declenche automatiquement une choreographie

- Script Python surveille le GPIO et envoie le G-code via l'API OctoPrint

- Comportement : 1 appui = lancement sequence 'Eveil' (ou sequence parametrable)

# 6. Interface Visiteur (TouchUI)

## 6.1 Principes UX

- Maximum 6 boutons visibles simultanement

- Textes en francais, vocabulaire non technique

- Pas de chiffres, pas de coordonnees, pas de G-code visible

- Retour visuel immediat apres chaque action

- Bouton arret d'urgence visible en permanence (rouge, grand)

## 6.2 Disposition ecran tablette

Zone superieure : titre de l'oeuvre + etat de la machine (en ligne / hors ligne)

Zone centrale : 4 boutons de choreographies (grands, touches nommes)

Zone inferieure gauche : Jog directionnel (fleches X Y Z)

Zone inferieure droite : Ventilateurs ON/OFF + Arret d'urgence

## 6.3 Interface telephone visiteur

Les visiteurs scannent un QR code affiche sur le meuble, se connectent au WiFi du festival, et accedent a la meme interface TouchUI depuis leur telephone personnel.

- QR code pointe vers http://[IP-du-Pi]

- Interface identique a la tablette, optimisee mobile

- Pas de telechargement d'app requise

# 7. Securite et Contraintes

## 7.1 Securite physique

- Zone de mouvement de la tete delimitee physiquement par le meuble

- Fins de course actives sur les 3 axes (hardware)

- Vitesse maximale limitee dans les choreographies (F1500 max recommande)

- Corps chauffant desactive si pas d'extrusion (M302 S0 au demarrage)

- Signalisation sur le meuble : zone de mouvement, ne pas toucher la tete

## 7.2 Securite logicielle

- Compte visiteur : droits strictement limites dans OctoPrint

- Admin uniquement via OctoEverywhere (authentification chiffree)

- Aucun mot de passe admin visible sur site

- OctoPrint accessible en lecture seule si deconnecte

## 7.3 Contraintes d'exposition

- Environnement : exterieur ou semi-couvert (village Le Broc)

- Public : tout age, aucune competence technique requise

- Duree d'exposition : 29 mai au 21 juin 2026 (24 jours)

- Surveillance humaine : frere disponible sur place, support tech a distance

- Autonomie : le systeme doit redemarrer proprement apres coupure courant

- Alimentation : prevoir parasurtenseur et groupe stabilisateur si possible

# 8. Planning et Livrables

## 8.1 Planning technique

| Semaine | Dates | Actions |
| --- | --- | --- |
| S1 | 28 avr - 4 mai | Flash OctoPi, connexion CR10S, test jog axes, installation TouchUI |
| S2 | 5 - 11 mai | Config comptes admin/visiteur, installation OctoEverywhere, tests reseau |
| S3 | 12 - 18 mai | Programmation choreographies G-code, boutons Custom Controls, config GPIO |
| S4 | 19 - 25 mai | Integration meuble, tests complets, QR code, documentation visiteur |
| J-3 | 26 - 28 mai | Tests finaux, repetition generale sur site, ajustements |
| J0 | 29 mai | OUVERTURE FESTIVAL DU PEU 2026 |
| Suivi | Jusqu'au 21 juin | Support technique a distance, ajustements choreographies si besoin |

## 8.2 Livrables

- Pi configure avec OctoPrint + plugins (TouchUI, OctoEverywhere, Custom Controls)

- CR10S connectee et testee, choreographies chargees

- Comptes admin (x2) et visiteur crees et testes

- QR code genere et imprime pour affichage sur meuble

- Documentation visiteur (1 page A4, francais, sans jargon)

- Acces OctoEverywhere configure pour pilotage depuis Vietnam

- Script GPIO detecteur d'appui operationnel

# 9. Communication et Support

## 9.1 Protocole de communication

| Canal principal | WhatsApp / Claude Chat pour support technique |
| --- | --- |
| Acces admin distant | OctoEverywhere (Vietnam --> Pi en temps reel) |
| Urgences sur site | Frere intervient physiquement, support vocal simultane |
| Documentation | Ce cahier des charges + notes techniques dans Claude Chat |

## 9.2 Procedures d'urgence

- Perte de connexion OctoPrint : redemarrer le Pi (maintenir bouton 10s)

- Blocage moteur : bouton arret urgence sur tablette OU couper alimentation CR10S

- Panne WiFi : le meuble fonctionne en local (tablette toujours operationnelle)

- Crash OctoPrint : le service redemarre automatiquement (configure en service systemd)

# 10. Glossaire

| Terme | Definition |
| --- | --- |
| OctoPrint | Logiciel open-source de controle d'imprimante 3D via interface web |
| OctoPi | Image Raspberry Pi OS avec OctoPrint pre-installe |
| TouchUI | Plugin OctoPrint optimisant l'interface pour ecrans tactiles |
| OctoEverywhere | Plugin creant un tunnel securise pour acces OctoPrint a distance |
| G-code | Langage de commande des imprimantes 3D (ex: G1 X100 F1500) |
| Marlin | Firmware open-source installe sur la carte de la CR10S |
| Jog | Deplacement manuel pas-a-pas d'un axe de l'imprimante |
| Homing / G28 | Retour automatique de la tete a la position d'origine |
| GPIO | Pins d'entree/sortie du Raspberry Pi pour capteurs et actionneurs |
| Kiosk | Mode navigateur plein ecran sans barre d'URL ni navigation |